长春工业大学第十六届大学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

（1）2017年5月29日竞赛正式开始，2017年7月1日竞赛结束。请各参赛队于7月1日早8:00将设计报告、制作实物上交到指定的测试地点参加测试（具体测试地点另行通知）。 （2）参赛者必须是我校全日制在校本、高职学生（分为本科组和高职组，若组内有本科生，即视为本科组），每名参赛者只能报名参加一个参赛队，每个参赛队成员最多5人；测试期间，参赛者须携带能够证明身份的有效证件（如学生证、校园一卡通等）参加比赛。 （3）要求指导教师是我校在校教师，其所学专业或工作经历与竞赛所涉及的专业有关，其他非本专业教师指导参赛的，须向学校提出申请，经学校批准后可以指导参赛；每名指导教师原则上只允许指导一个参赛队。 （4）对于未获奖的参赛队，学校将不予经费资助。

小型直流电动机的转速测量与控制装置 (E题)

一、任务

设计并制作一个控制系统，实现电机转速的调节和测量。其结构原理如下图所示。

二、要求

- 基本要求

（1）设计制作一个非接触手持式转速测量表，能够测量电机的转速。

（2）在控制器上通过按键控制电机的转速（控制范围：100r/min—6000r/min）；

（3）在控制器上显示电机转速且精确度不低于10%；

（4）当电机轴上带动直径30mm的轮加机械负载20g时，转速变化小于10%。

- 发挥部分

（1）电机最低转速达到50r/min以下时，要求转速稳定；

（2）最高转速达到10000r/min；

（3）通过无线方法设置电机的转速；

（4）电机轴上带动直径30mm的轮加机械负载50g时，转速变化小于5%；

（5）其他创新。

- 评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计报告。要求有封面、方案论证、系统结构图、功能模块的电路设计、软件流程图；必要调试说明、作品实现的技术指标、元器件清单及价格表；电路原理图要用Protel软件绘制。字数控制在10页之内。 | 20 |
|  | 完成第（1）项 | 20 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
|  | 完成第（4）项 | 10 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 15 |
|  | 完成第（4）项 | 10 |
|  | 完成第（5）项 | 5 |
| 总分 |  | 120 |

- 说明

- 测量电机转速可用成品转速表校准；

- 可以任意控制电机转速。