长春工业大学第十九届大学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

（1）*年*月*日竞赛正式开始，*年*月*日竞赛结束。请各参赛队于*年*月*日早8：00将设计报告、制作实物上交到指定的测试地点参加测试（具体测试地点另行通知）。 （2）参赛者必须是我校全日制在校本、高职学生（分为本科组和高职组，若组内有本科生，即视为本科组），每名参赛者只能报名参加一个参赛队，每个参赛队成员最多5人；测试期间，参赛者须携带能够证明身份的有效证件（如学生证、校园一卡通等）参加比赛。 （3）要求指导教师是我校在校教师，其所学专业或工作经历与竞赛所涉及的专业有关，其他非本专业教师指导参赛的，须向学校提出申请，经学校批准后可以指导参赛；每名指导教师原则上只允许指导一个参赛队。 （4）对于未获奖的参赛队，学校将不予经费资助。

无线环境数据采集装置（*题）

一、任务

计并制作一个无线环境数据采集装置，实现对室内周边温度信息的采集。该装置由数据采集装置和数据处理终端组成。数据采集端和数据处理终端均含无线收发电路，要求具有无线传输数据功能，收发共用一个天线。

二、要求

1．基本要求

（1）制作2 个采集装置。具有编号预置功能，编码预置范围为00000001B ~ 11111111能够采集其环境温度信息。温度测量范围为0℃~ 100℃，绝对误差小于2℃。采集装置采用两节1.5V 干电池串联，单电源供电。

（2）制作1 个数据处理终端，用外接单电源供电。数据处理终端可以与采集装置直接通信，并能显示当前能够通信的采集装置编号及其探测到的环境温度信息。如图1所示。

数据采集A

数据终端

图1

（3）装置的探测时延不大于8s,终端装置天线与采集装置天线的距离D不小于10cm。在0 ~ 10cm 距离内，采集装置与终端应能正常通信。数据终端可以分别与各采集点直接通信，并能显示当前能够通信的采集节点编号及其探测到的环境温度信息。摆放如图2。

数据采集A

D

数据终端

数据采集B

图2

2．发挥部分

（1）每个数据采集装置增加信息的转发功能，节点转发功能示意图如图2 所示。 即探测节点B 的探测信息，能自动通过探测节点A 转发，以增加监控终端与节点B 之间的探测距离D+D1. 该转发功能应自动识别完成，无需手动设置，且探测节点A 、B 可以互换位置。如图3。

D

D1

数据采集装置A

数据采集装置B

数据处理终端

图3

（2）无线环境采集装置探测时延不大于6s 的条件下，使探测距离达到D+D1=50cm。

（3）尽量降低各采集装置的功耗，以延长干电池的供电时间。各采集装置应预留干电池供电电流的测试端子。（测试采集装置A工作电流）

（4）数据终端具备历史数据查询、打印功能。

（5）其他创新。

三、说明

1．数据终端和采集装置所用天线为圆形空芯线圈，用直径不大于1mm

的漆包线或有绝缘外皮的导线密绕5圈制成。线圈直径为（3.4±0.3）cm（可用一号电池作骨架）。天线线圈间的介质为空气。无线传输载波频率低于30MHz，调制方式自定。数据终端和采集装置不得使用除规定天线外的其他耦合方式。无线收发电路需自制，不得采用无线收、发成品模块。

2．发挥部分须在基本要求的探测时延和探测距离达到要求的前提下实现。

3．测试各探测节点的功耗采用图3所示的节点分布图，保持距离D+D1=50cm，通过测量数据采集装置A干电池供电电流来估计功耗。电流测试电路见图4。图中电容C为滤波电容，电流表采用3位半数字万用表直流电流档，读正常工作时的最大显示值。如果D+D1达不到50cm，此项目不进行测试。

预留测试端子

mA

2节

1.5V

电池

数据采集装置电 路

C

1000uF

图4

4．设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序用附件给出。

四、评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计报告。要求有封面、方案论证、系统结构图、功能模块的电路设计、软件流程图；必要调试说明、作品实现的技术指标、元器件清单及价格表；电路原理图要用Protel软件绘制。字数控制在8页之内。 | 50 |
|  | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 15 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 15 |
|  | 完成第（3）项 | 15 |
|  | 完成第（4）项 | 15 |
|  | 完成第（5）项 | 10 |
| 总分 |  | 150 |