2020年长春工业大学大学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

（1）* 月 *日 8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题；高 职高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题，也可以选择【本科组】题目。

（2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。

（3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生 身份的有效证件（如学生证）随时备查。

（4）每队严格限制 5 人，开赛后不得中途更换队员。

（5）竞赛期间，可使用各种图书资料和网络资源，但不得在学校指定竞赛场地外进行设 计制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违 纪参赛队取消评审资格。

（6）* 月 * 日 20:00 竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

风力摆控制系统（B 题）

【本科组】

一、任务

一长约50cm 的细管上端用万向节 固定在支架上，下方悬挂一组（2~4 只）直流 风机，构成一风力摆，如图 1 所示。风力摆上 安装一向下的激光笔，静止时，激光笔的下端 距地面不超过 15cm。设计一测控系统，控制 驱动各风机使风力摆按照一定规律运动，激光 笔在地面画出要求的轨迹。

二、要求

1.  基本要求

（1） 从静止开始，30s 内控制风力摆做自由运动，使激光笔稳定的打在（90°，20cm）的点，误差在以该点为圆心，半径为3cm的圆内。

（2） 从静止开始，30s 内完成幅度可控的摆动，画出长度在 20~50cm 间可设 置，长度偏差不大于±2.5cm 的直线段，并且具有较好的重复性；

（3） 可设定摆动方向，风力摆从静止开始，30s 内按照设置的方向（角度） 摆动，画出不短于 20cm 的直线段；

（4） 将风力摆拉起一定角度（30°~45°）放开，10s 内使风力摆制动达到静止状态。

2．发挥部分

（1） 以风力摆静止时激光笔的光点为圆心，驱动风力摆用激光笔在地面画 圆，60s 内需重复 3 次；圆半径可在 10~30cm 范围内设置，激光笔画出 的轨迹应落在指定半径±3.0cm 的圆环内；

（2） 在发挥部分（1）后继续作圆周运动，用图4所示障碍物卡顿硬质管棒一次，风力摆能够在 15s 内恢复发挥部分（1）规定的圆周运动，激光笔画出符合要求的轨迹；

（3） 其他。

三、说明

1. 任务中各项要求，均要考察完成时间及准 确性。

2. 风力摆的制作方法建议：

方案 1：如 2 图所示，一组直流风机用细管 或棒（如碳素纤维管、PVC 管等）通过万 向节固定在一支架上；

方案 2：用粗单股导线（减少自旋）将风力 摆吊挂在支架上。

3.  参赛队可以自行选定一方向为 0°，以此

为起始，顺时针依次为 90°、180°、270° 等，详见图 3，测试现场将提供此图。

4. 直流风机是驱动风力摆的唯一动 力，不得以任何其它方式影响风力 摆的运动；启动后，不得以任何形 式人为影响风力摆运动。

5. 各项目中，运动到达要求时需有明 显声或光提示，以便开始测试及记 录。

6.  风力摆在圆周运动时的旋转方向

不限；测试时考察在 6 个均匀分

布点上激光轨迹是否落在圆环内，

如图3.

7. 各项要求中，长度均以厘米（cm）为单位，角度以 10°为最小单位。

。

30cm                                                    图4   障碍物

四、评分标准

| 设计 报告 | 项 目 |  | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 方案论证 | 系统结构及风力摆运动控制方案 论证 | 4 |
|  | 测控方法 | 风力摆状态测量及运动控制 | 6 |
|  | 系统设计 | 系统结构，电路设计 | 4 |
|  | 系统测试 | 测试方法及测试数据 | 3 |
|  | 格式规范 | 摘要 设计报告内容完整性 公式、图表的规范性 | 3 |
|  | 小计 |  | 20 |
| 基本 要求 | 完成第（1）项 |  | 15 |
|  | 完成第（2）项 |  | 15 |
|  | 完成第（3）项 |  | 10 |
|  | 完成第（4）项 |  | 10 |
|  | 小计 |  | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 |  | 20 |
|  | 完成第（2）项 |  | 20 |
|  | 完成第（3）项 |  | 10 |
|  | 小计 |  | 50 |
| 总分 |  |  | 120 |