长春工业大学第二十届学生电子设计竞赛试题

参赛注意事项

（1）2020年x月x日竞赛正式开始，2020年x月x日竞赛结束。请各参赛队于x月x日早8:00将设计报告、制作实物上交到指定的测试地点参加测试（具体测试地点另行通知）。 （2）参赛者必须是我校全日制在校本、专科学生，每名参赛者只能报名参加一个参赛队，每个参赛队成员最多5人；测试期间，参赛者须携带能够证明身份的有效证件（如学生证、校园一卡通等）参加比赛。 （3）要求指导教师是我校在校教师，其所学专业或工作经历与竞赛所涉及的专业有关，其他非本专业教师指导参赛的，须向学校提出申请，经学校批准后可以指导参赛；每名指导师原则上只允许指导一个参赛队。 （4）对于未获奖的参赛队，学校将不予经费资助。

智能监测停车系统

【x科组】

一、任务

设计并制作一个智能监测停车系统，其行驶路线如下图1所示。

附图1. 行驶路线示意图

二、要求

1.基本要求

（1）小车从起跑线出发（车体不得超过起跑线）,能沿着循迹线行驶（在行驶过程中，车身整体不得偏离循迹线）。

（2）小车具有二维码识别能力，并能根据判定结果自主选择路线继续行驶，车身能显示二维码识别信息。

（3）小车具有单图形图像识别能力，车身能显示图像信息（图形类型与颜色信息）。

（4）小车能上坡并能自主停车，停车位置为车头距离停车线前2cm内，车头部分不得超过停车线。

2.发挥部分

（1）出发区能显示基础部分（2）（3）中的车身显示信息。

（2）小车具有多图形图像识别能力，车身能显示图像信息（图形类型、数量与颜色信息），并能显示在出发区。

（3）基础部分（4）中，小车具有倾角检测能力，车身能显示斜坡角度信息，并显示在出发区。

（4）创新部分（从掉电数据保护、测试结果数据存储等方面丰富该系统功能）。

三、评分标准

|  | 项目 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析。 | 50 |
|  | 完成第（1）项 | 15 |
|  | 完成第（2）项 | 15 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
|  | 完成第（4）项 | 10 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 15 |
|  | 完成第（2）项 | 10 |
|  | 完成第（3）项 | 15 |
|  | 完成第（4）项 | 10 |
| 总分 |  | 150 |

四、说明

1、跑道引导线宽度为2cm，可以涂墨或粘黑色胶带，示意图中的虚线和尺寸标注线等辅助信息不要显示在地图上。

左转二维码

右转二维码

2、二维码图像如图所示：

3、图形图像的颜色有红色、绿色、蓝色，类型有正三角形、正方形、圆形，单图形图图形数量为1，多图形图像图形数量为2-5个。下列为图形部分基础样式：

4、小车允许用玩具车改装，但不能由人工遥控，其外围尺寸（含车体上附加装置）的限制为：150mm≤宽度≤250mm，不允许使用麦克纳姆轮及其变种轮。

5、斜坡为等腰直角三角形斜坡形式，宽度为300mm，倾斜度范围15°≤坡度≤35°，如图所示。与车轮接触的斜坡表面要求白色，表面平整，粘贴轨迹线。除此之外不能有其它标记性涂抹与加工。

7、另外：

（1）考场提供测试地图与斜坡，不用自带地图与斜坡。

（2）测试时一旦小车超出测试场地边界，或者翻车，测试结束。

（3）未经评委同意，参赛选手不能人为干预测试，违者视为自动放弃后续比赛。

（4）如果参赛队完成相同任务，完成时间少的队获胜。

（5）如果参赛队完成相同任务，倾角信息精度高的队获胜。

（6）二维码和图片大小为80*80mm。

(7)二维码区域和图片区域都有停车线。