2016年吉林省大学生电子设计竞赛

参赛注意事项 （1）2016年8月31日8:00竞赛正式开始。 （2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。 （3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。 （4）每队严格限制3人，开赛后不得中途更换队员。 （5）参赛队必须在学校指定的竞赛场地内进行独立设计和制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。 （6）2016年9月3日20:00竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

无线手持火焰检测系统（E）

- 一、任务

设计并制作一个火焰检测系统，火焰检测前端具有火焰检测与网络传输功能。手持终端具有接收检测前端信息并显示的功能，系统组成框图如图1所示。

图1 系统组成框图

- 二、要求

1．基本要求

（1）火焰检测前端能够测出大于3米距离的火焰，手持终端具有显示火焰测试前端地址编号、火焰状态及火焰检测时间等功能；

（2）检测效果不受日光灯照射的影响，按基本要求(1)中的指标测试；

（3）要求手持终端具备自动、手动轮询的工作方式，要求火焰检测前端数量不少于100点；手持终端能显示所有检测前端运行状态。火焰检测前端可在测试现场实现地址设置。

（4）火焰检测要求通过纸板遮挡，至少能连续三次正确检出；

（5）在手动轮询工作时，单点火焰检测及终端显示的时间不大于2秒。

2．发挥部分

（1）检测火焰水平位置移动角度。火焰移动方式是以检测前端为圆心半径为3m的圆弧上进行水平移动，移动角度间隔10°（移动角度范围最大不超过60°），测量角度误差不大于±3°，手持终端能够显示火焰移动角度；

（2）火焰检测前端能够测出大于5米距离的火焰；

（3）检测火焰水平位置移动角度。火焰移动方式是以检测前端为圆心半径为5m的圆弧上进行水平移动，移动角度间隔10°（移动角度范围最大不超过60°），测量角度误差不大于±3°，手持终端能够显示火焰移动角度；

（4）其他。

- 三、说明

1.火源应使用规格为底部直径不超过2cm,顶部直径不超过1.5cm，高度范围18-25cm的白色杆蜡（市售）。

2.可制作一个火焰检测前端（不能用现有成品）进行测试，测试中可以用更换地址的方法代表其它前端进行检测。

3.通信方式要求使用无线通信。

4.火焰检测前端和手持终端之间的距离要求大于5米。

5.手持终端上不能有火焰检测传感器。

6.火焰检测前端不可以使用摄像头或照相装备制作。

7.轮询方式含义是：手持终端按照1至100的顺序向各个检测前端发送测试命令，检测前端收到命令后，根据检测前端设置的对应地址，向手持终端返回该前端地址和数据信息（火焰状态信息内容为“点燃”和“未点燃”）。手动轮询方式必须采用手动确认方式依次进行检测。

- 四、评分标准

| 项 目 | 内 容 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 设计报告 （8页A4纸） | 方案比较与选择、描述。 | 2 |
|  | 主电路、控制电路原理设计，器件选择等。 | 5 |
|  | 器件参数选择及计算；控制方法与参数设计；效率提高方法设计等。 | 5 |
|  | 测试方案设计与测试条件；测试结果及其完整性；测试结果分析等。 | 5 |
|  | 摘要、图表的规范；正文结构等。 | 3 |
|  | 分项满分值合计 | 20 |
| 基本要求 | 完成第（1）项 | 15 |
|  | 完成第（2）项 | 7 |
|  | 完成第（3）项 | 15 |
|  | 完成第（4）项 | 8 |
|  | 完成第（5）项 | 5 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 15 |
|  | 完成第（2）项 | 15 |
|  | 完成第（3）项 | 15 |
|  | 完成第（4）项 | 5 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 总 分 |  | 120 |