2016年吉林省大学生电子设计竞赛

参赛注意事项 （1）2016年8月31日8:00竞赛正式开始。 （2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。 （3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。 （4）每队严格限制3人，开赛后不得中途更换队员。 （5）参赛队必须在学校指定的竞赛场地内进行独立设计和制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。 （6）2016年9月3日20:00竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

电子式金属硬币分拣装置（C）

一、任务

设计并制作一个电子式金属硬币分拣装置，该装置能通过电子与机械机构组合进行金属硬币的分拣。装置参考结构见图1。

硬币分拣装置

假硬币

分拣出口

1角硬币

分拣出口

5角硬币

分拣出口

1元硬币

分拣出口

待分拣硬币投入口

堆集口

图1 电子式硬币分拣装置参考示意图

二、要求

1．基本要求

（1）将10枚1元硬币手持单枚依次放入“待分拣硬币投入口”，在1分钟内能从“1元硬币分拣出口”拣出；

（2）将10枚5角硬币手持单枚依次放入“待分拣硬币投入口”，在1分钟内能从“5角硬币分拣出口”拣出；

（3）将10枚1角硬币手持单枚依次放入“待分拣硬币投入口”，在1分钟内能从“1角硬币分拣出口”拣出；

（4）在分拣过程中有明显的硬币分拣提示（如声光提示）。

2．发挥部分

（1）将15枚有1元、5角、1角三种任意组合待分拣硬币混合后一次性放入分拣口，在3分钟内能将三种硬币至对应的分拣出口拣出；

（2）在发挥部分（1）要求的基础上，混入若干枚大小与1元硬币相仿的游戏币作为假硬币（≤5枚），装置能将假硬币由“假硬币分拣出口”拣出；

（3）在分拣过程中，装置有硬币种类和数量显示值，有假币拣出报警提示；

（4）其他。

- 说明

1.不能用现成商品硬币点钞机（硬币清分机）或用其进行改装；

2.图1给出的示意图仅作参考，装置的外形尺寸要求不超过长400mm×宽200mm×高300mm，要求采用透明材料制作，支架与机械连接方式不做限定；

3.该装置要求用电子方式来检测硬币，不能用孔筛的机械机构进行分拣；

4.用第五套人民币硬币（2012年后发行的），假硬币用游戏币代替，以上均由参赛队自备；

5.每一个分拣动作完成时，都应该有明显的声光提示，作为测试计时依据。

附1  第五套人民币硬币标准参数

| 面值 | 类别 | 直径 （单位：mm） | 厚度 （单位：mm） | 制作材料 | 重量 （单位：g） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1元 | 硬币 | 25 | 1.85 | 钢芯镀镍 | 6.1 |
| 5角 | 硬币 | 20.5 | 1.65 | 钢芯镀铜 | 3.8 |
| 1角 | 硬币 | 19 | 1.67 | 不锈钢 | 3.2 |

四、评分标准

| 项 目 | 内 容 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 设计报告 （8页A4纸） | 方案比较与选择、描述。 | 2 |
|  | 主电路、控制电路原理设计，器件选择等。 | 5 |
|  | 器件参数选择及计算；控制方法与参数设计；效率提高方法设计等。 | 5 |
|  | 测试方案设计与测试条件；测试结果及其完整性；测试结果分析等。 | 5 |
|  | 摘要、图表的规范；正文结构等。 | 3 |
|  | 分项满分值合计 | 20 |
| 基本要求 | 完成第（1）项 | 15 |
|  | 完成第（2）项 | 15 |
|  | 完成第（3）项 | 15 |
|  | 完成第（4）项 | 5 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 15 |
|  | 完成第（2）项 | 20 |
|  | 完成第（3）项 | 10 |
|  | 完成第（4）项 | 5 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 总 分 |  | 120 |