2016年吉林省大学生电子设计竞赛

参赛注意事项 （1）2016年8月31日8:00竞赛正式开始。 （2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。 （3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。 （4）每队严格限制3人，开赛后不得中途更换队员。 （5）参赛队必须在学校指定的竞赛场地内进行独立设计和制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。 （6）2016年9月3日20:00竞赛结束，上交设计报告、制作实物及《登记表》，由专人封存。

### 手持式信号检测装置（F）

一、任务

设计并制作手持式信号检测装置，使用安全电池单电源供电，用以检测干扰背景下的信号幅值。装置示意图如图1所示，图中A、B、C为三个测试端点。

C

B

A

被测信号

加法器

小信号

调理电路

A/D

转换电路

干扰信号

微处理器

显示

手持式信号检测装置

自制信号源

图1  信号检测装置示意图

二、要求

1. 基本要求

（1）制作一个双通道信号源，能够输出被测信号和干扰信号。被测信号为正弦波（测试点为Ａ端），有效值为10mV~1000mV，频率范围为10Hz~10kHz。干扰信号（测试点为Ｂ端）可以选择输出正弦信号或方波信号，正弦信号有效值范围10mV~100mV，频率范围10Hz~10kHz；方波信号频率为50Hz，幅值100mV；

（2）制作手持式信号检测装置。信号源输出的正弦波作为被测信号，信号有效值范围为10mV~1000mV，频率为1kHz。能检测并显示信号的有效值，相对误差不超过5%；

（3）制作加法器电路，实现被测信号与干扰信号叠加运算，为手持式信号检测装置提供测试信号；

（4）在基本要求（2）的基础上，干扰信号输出有效值为10mV，频率为10Hz~200Hz可调的正弦低频分量，利用加法器电路叠加在正弦波信号源产生的被测信号上。检测被测信号，相对误差不超过5%。

2. 发挥部分

（1）在基本要求制作的手持信号测量装置基础上，被测信号电压有效值为1mV~1000mV，频率为1kHz，检测信号的有效值，相对误差不超过1%；

（2）在发挥部分（1）的基础上，被测信号的频率扩展为10Hz~10kHz，检测被测信号的有效值，相对误差不超过1%；

（3）被测信号电压有效值为1mV~1000mV，频率为1kHz，干扰信号为方波，频率为50Hz、有效值为100mV，利用加法器电路叠加在被测信号上。检测被测信号的有效值，相对误差不超过1%；

（4）其他。

三、说明

1. 显示数据刷新时间不超过1秒。

2. 电源必须采用安全性高电池供电，电流不超过1A。

3. 手持式信号检测装置（包含内置电源）大小不超过7吋，高度不超过5cm。

4. 被测信号频率可以输入或选择（即已知被测信号频率）。

四、评分标准

| 项 目 | 内 容 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 设计报告 （8页A4纸） | 方案比较与选择、描述。 | 2 |
|  | 主电路、控制电路原理设计，器件选择等。 | 5 |
|  | 器件参数选择及计算；控制方法与参数设计；效率提高方法设计等。 | 5 |
|  | 测试方案设计与测试条件；测试结果及其完整性；测试结果分析等。 | 5 |
|  | 摘要、图表的规范；正文结构等。 | 3 |
|  | 分项满分值合计 | 20 |
| 基本要求 | 完成第（1）项 | 10 |
|  | 完成第（2）项 | 20 |
|  | 完成第（3）项 | 5 |
|  | 完成第（4）项 | 15 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 发挥部分 | 完成第（1）项 | 15 |
|  | 完成第（2）项 | 15 |
|  | 完成第（3）项 | 15 |
|  | 完成第（4）项 | 5 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 总 分 |  | 120 |