参赛注意事项

（1）2012年9月4日8:00竞赛正式开始。不分本科组与高职高专组试题，本科组和高职高专组参赛队统一测试，分组评比奖项。

（2）参赛队认真填写《登记表》内容，填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。

（3）参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生，应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件（如学生证）随时备查。

（4）每队严格限制3人，开赛后不得中途更换队员。

（5）参赛队必须在学校指定的竞赛场地内进行独立设计和制作，不得以任何方式与他人交流，包括教师在内的非参赛队员必须迴避，对违纪参赛队取消评审资格。

（6）2012年9月8日9:00前将设计报告、制作实物及《登记表》封存，上交测试现场。

2012年吉林省大学生电子设计竞赛试题

人体生物信息检测仪（D）

一、任务

设计并制作人体生物信息检测仪，人体生物信息包括脉搏和体表温度。

系统方框图

二、要求

1、基本要求

（1）设计制作脉搏和温度探测装置，测量并显示每分钟脉搏次数和体表温度，脉搏次数测量误差≦±3次，体表温度测量误差≦±0.5℃。以医学仪器产品同时测量值为对照。

（2）具有语音播报功能。

（3）能在探头达到合适测试部位时，自动启动测量，1分钟完成测量后10秒钟自动待机，直至撤离探头并再次达到测试部位时自动启动下一次测量。

（4）检测仪必须采用电池供电，并应留有电池供电电流测试点，以便评测时测量功耗，且尽量降低待机电流与工作电流。

2、发挥部分

（1）可预置脉搏次数和体温上下告警门限，超限告警。

（2）检测仪具有脉搏次数和体温测量数据回放功能。记录数据时应包括其测量的时间。

（3）探头和信号调理电路之间具有无线传输功能。

（4）其它。

三、评分标准

| 项目 | 内 容 | 得 分 |
| --- | --- | --- |
| 设计 报告 | 方案比较与论证：方案描述、比较与论证 | 5 |
|  | 理论分析与设计：单元设计、系统设计 | 5 |
|  | 电路图和设计文件：完整性、规范性 | 5 |
|  | 测试数据与分析：系统测试、结果分析 | 5 |
|  | 分项满分值合计 | 20 |
| 基本 要求 | 实际完成情况 （1） | 20 |
|  | 实际完成情况 （2） | 10 |
|  | 实际完成情况 （3） | 10 |
|  | 实际完成情况 （4） | 10 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 发挥 部分 | 完成第（1）项 | 15 |
|  | 完成第（2）项 | 15 |
|  | 完成第（3）项 | 15 |
|  | 其它 | 5 |
|  | 分项满分值合计 | 50 |
| 总分 |  | 120 |

四、说明

- 不许使用成品进行改装。